Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области

«Ангарский индустриальный техникум»

Методические указания

по выполнению

выпускной квалификационной работы

по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Ангарск, 2026 г.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 22.02.06 Сварочное производство, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968)

Разработчик:

# Рассмотрены на заседании ДЦК по специальностям «Сварочное производство» и «Монтаж, ремонт  и техническая эксплуатация промышленного оборудования», профессии «Дефектоскопист»

Протокол №18 от «5»декабря2026 г.

1. Общие положения

Дипломный проект является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 «Сварочное производство»

Цель дипломного проекта – закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний, приобретение практических навыков в вопросах проектирования технологического процесса сварки на примере изготовления сварной конструкции, выбора и обоснования оборудования и материалов, необходимых для осуществления этого процесса.

Задачами дипломного проекта являются – практические решения этих вопросов применительно к изготовлению конкретной сварной конструкции.

Тема выпускной квалификационной работы «Технологический процесс изготовления сварной конструкции». Проект может быть выполнен как по заданию, выданному руководителем курсового проекта, так и по реальной заводской разработке. В последнем случае до начала проектирования, студент должен согласовать с руководителем дипломного проекта  задание, предоставив сборочный чертеж сварной конструкции. Использование курсового проекта по профессиональному модулю «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» в  дипломном проектировании не запрещается.

Защита курсового проекта проводится публично перед комиссией. Студент, защищающий дипломный проект, должен сделать сообщение о проделанной работе продолжительностью 8-10 минут. В сообщении излагаются основные требования и пути реализации задания, описываются технические решения, примененные студентом при разработке технологического процесса  изготовления сварной конструкции.

2. Исходные данные для дипломного проекта

Исходными данными для выполнения дипломного проекта являются:

- чертеж сварной конструкции;

- технические условия на изготовление;

- программа выпуска.

3. Объем и содержание проекта

Дипломный  проект в законченном виде должен состоять из следующего:

- пояснительной записки на 40-50 листах;

- графических работ на трех листах формата А1, выполненных с использованием программ компьютерного проектирования.

1-й лист – Сборочный чертеж. Сварные швы.

2-й лист – Сборочно-сварочное оборудование и приспособления.

3-й лист – План цеха

Титульные страницы и первая страница пояснительной записки  «Содержание»  даны в приложение 1.

Оформление пояснительной записки должно соответствовать требованиям приложения 2 «Рекомендации по оформлению текста курсового и дипломного проекта».

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Описание сварной конструкции и условий эксплуатации

1.2. Технические условия на изготовление конструкции.

1.3. Анализ конструкции на технологичность

1.4. Характеристика основного металла. Технические условия на основной металл

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Выбор заготовительных операций и оборудования

2.2   Технологический процесс заготовки деталей конструкции

2.3.  Обоснование выбора способа сборки

2.4.  Обоснование выбора способа сварки и сварочных материалов. Технические условия на сварочные материалы.

2.5.   Выбор сборочно-сварочного оборудования

2.6.   Расчет параметров режимов сварки

2.7.   Технология сборки и сварки конструкции

2.8.   Выбор подъемно-транспортного оборудования

2.9.   Мероприятия по снижению напряжения и деформации

2.10.  Выбор методов контроля сварных соединений

2.11  Организация работ по изготовлению конструкции

3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО УЧАСТКА

3.1. Техническая трудоемкость сварочных работ

3.2. Расчет фонда заработной платы

3.3. Расчет материальных затрат

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Анализ проектируемого технологического процесса

4.2. Производственная санитария

4.3. Техника безопасности

4.4. Индивидуальные средства защиты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Детальную разработку разделов проекта необходимо вести согласно методическим

рекомендациям настоящего пособия:

ВВЕДЕНИЕ

В этом разделе раскрывается актуальность темы; объект и предмет исследования, цель и задачи работы, методы исследования, возможности комплексной механизации и автоматизации производства по изготовлению данного изделия, применение сварки в той отрасли промышленности, к которой относится проектируемое изделие. Принципиальные особенности, преимущества, применение проектируемой  сварной конструкции

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание сварной конструкции и условий эксплуатации

В описании конструкции следует кратко осветить:

- Область применения и назначение проектируемого изделия или объекта промышленности, описание его работы.

- Описание конструкции, детали, входящие в состав конструкции.

- Особые требования, предъявляемые к сварным швам.

- Конструктивное оформление, основные габаритные размеры, массу изделия, вид проката,  условия работы и характер действующих нагрузок при эксплуатации.

Выполнить эскиз сварной конструкции.

1.2 Технические условия на изготовление конструкции

Записать технические условия на изготовление изделия;  операции технологического процесса заготовки (разметка, наметка, резка, правка, вальцовка и др.), сборки (способы сборки), сварки (способы сварки), способы и место контроля сварных соединений,  с указанием нормативной документации на изготовление.

(Строительные конструкции изготавливать в соответствии с требованиями СП [свод правил]  16.13330.2011. Стальные конструкции; технологические конструкции в соответствии с требованиями ОСТ 26.260.3-2001 Сварка в химическом машиностроении)

1.3   Анализ конструкции на технологичность

Дать понятие о технологичности сварных конструкций и признаках, определяющих технологичность сварной конструкции. Вывод о технологичности описываемой конструкции. Оценка технологичности может быть качественной и количественной (правила выбора показателей для количественной оценки технологичности производится в соответствие с ГОСТ 14.201–83 «Общие правила отработки конструкции на технологичность»).

Оценить технологичность конструкции по следующим параметрам:

- возможность расчленения на отдельные сборочные единицы, которые могут быть собраны и сварены на отдельных рабочих местах;

- возможность применения универсальной сборочно-сварочной оснастки, приспособлений;

- возможность применения механизированных  способов сварки;

- возможность выполнения сварки в нижнем положении швов;

- возможность применения материалов с хорошей свариваемостью;

- отношение веса наплавленного металла к весу конструкции находится в пределах от 0,4 до 4 %.Расчет производится по формуле :Кт = Мн / Мк * 100 %,  где

Кт – коэффициент технологичности;

Мн – масса наплавленного металла

Мк – общая масса конструкции

1.4  Обоснование выбора марки основного металла. Технические условия на

основной металл

Основной материал, применяемый для изготовления металлических конструкций, выбирается в соответствии с требованиями чертежа, СП и ТУ. Качество и характеристики основного материала должны подтверждается сертификатами. При отсутствии сертификата на материалы следует провести испытания, предусмотренные ГОСТами или ТУ на поставку материала. Основные требования к материалам приведены в приложении 1. Дать обоснование выбора марки материала  в связи с  назначением изделия и условиями работы.  Дать расшифровку материала, применение в промышленности.

Указать требования стандартов или ТУ на материалы, механические свойства, химический состав, технологические  свойства, в первую очередь «свариваемость».

Прокат, применяемый при изготовлении изделия. Требования нормативной документации к качеству применяемого проката.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Выбор заготовительных операций и оборудования

Выбор заготовительного оборудования производится с учетом типа производства, марки и толщины материала, конфигурации, технологии изготовления и назначения заготовок. Заготовительное оборудование должно обеспечивать высокую производительность и по возможности иметь небольшие габариты. Выполнить краткое описание заготовительных операций. Методы заготовки и выбранное оборудование обосновать. Выбранное оборудование должно быть охарактеризовано паспортными данными.

2.2   Технологический процесс заготовки деталей конструкции

В этом пункте следует выполнить деталировку сварной конструкции, перечислить все технологические операции и применяемое оборудование для изготовления деталей конструкции. Процесс заготовки деталей можно выполнить в виде технологической карты (например, в виде  таблицы 1.) В случае, когда вес деталей дан в пункте 1.1. повторяться не следует.

Таблица 1

Технологическая карта по изготовлению деталей сварной конструкции

| Наименование детали | № операции | Наименование операций и переходов | Оборудование и инструмент | Эскиз заготовки | Кол-во деталей на изделие | Вес детали, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | одной | Общий |
| Плита оголовка | 1 | Очистка | УШМ |  | 1 | 5,8 | 5,8 |
|  | 2 | Правка | Листоправильные вальцы |  |  |  |  |
|  | 3 | Разметка | Инструмент разметчика, шаблон |  |  |  |  |
|  | 4 | Резка | Гильотинные ножницы |  |  |  |  |
|  | 5 | Подготовка кромок под сварку | УШМ |  |  |  |  |
|  | 6 | Контроль | Комплект Вик |  |  |  |  |

2.3.  Обоснование выбора способа сборки

Сборка под сварку является наиболее трудоемкой и важнейшей операцией технологического процесса. Хорошее качество сборки – первое необходимое условие  для достижения высокого качества сварки. При выполнении сборочных операций необходимо: точно выдерживать проектные размеры, необходимые зазоры, обеспечивать точное расположение плоскостей собираемых элементов. Особенно жесткие требования к точности предъявляются при сборке под автоматическую сварку.

При установлении последовательности сборочных операций необходимо следить за тем, чтобы предыдущая сборочная операция не затрудняла осуществление последующей.

Выбрать следующие характеристики сборки:

- вид сборки (по разметке, по упорам фиксатора, по  шаблонам, по контрольным  отверстиям, в кондукторе и на стеллажах и т.д.);

- форму организации сборки (стационарную, подвижную сборку с перемещением металлоконструкции, поточную сборку и т.д.);

- методы сборки (общая сборка и сварка, поузловая сборка, сборка методом наращивания);

2.4.   Обоснование выбора способа  сварки и сварочных материалов. Технические условия на сварочные материалы.

При изготовлении сварной конструкции на ее качество, производительность процесса, стоимость сварных работ, механизацию ручных работ и улучшение условий труда большое влияние оказывает выбор вида сварки. Выбор того или иного способа сварки в каждом конкретном случае должен производиться с учетом ряда факторов, главными из которых являются:

- свойства основного металла;

- толщина основного металла;

- длина сварных швов;

- пространственное положение сварки  и габариты конструкции;

- экономическая эффективность.

В данном разделе требуется  описать особенности выбранных способов сварки, его достоинства и недостатки.

Важным условием надежности сварной конструкции при эксплуатации является правильный выбор сварочных материалов.

При выборе сварочных материалов следует исходить из следующих условий:

- получение металла шва нужного химического состава и свойств;

- получение плотных беспористых швов;

---  получение металла шва, обладающего высокой технологической прочностью, т.е.

не склонного к образованию горячих трещин;

- получение металла шва, имеющего требуемую эксплуатационную прочность;

- низкой токсичности;

- экономической эффективности.

Записать технические условия  на сварочные материалы, механические свойства, химический состав.  Дать расшифровку условного обозначения электродного материала.

2.5.  Выбор сборочно-сварочного оборудования

Выбор сварочного оборудования производится в соответствии с принятыми методами сварки, с учетом размеров изделия, он должен обеспечивать высокую производительность сварки и качество сварных соединений в соответствии с ТУ.

В проекте следует привести краткую характеристику, паспортные данные на принятое сборочно-сварочное оборудование и схематическое изображение нестандартного оборудования и приспособлений.

Наряду с обеспечением требуемого взаимного расположения свариваемых деталей сборочно-сварочные приспособления должны обеспечивать:

- уменьшение трудоемкости работ, повышение производительности труда. Сокращение длительности производственного цикла;

- облегчение условий труда;

- повышение точности работ, улучшение качества продукции, сохранение заданной формы свариваемых изделий путем соответствующего закрепления их для уменьшения деформаций при сварке;

- доступность к местам установки деталей, к рукояткам зажимных и фиксирующих устройств, к местам прихваток и сварки;

- наиболее эффективный порядок сборки;

- наименьшее число поворотов,  как при наложении прихваток, так и при сварке;

- обеспечивать легкий съем собранного или сваренного изделия;

- обеспечивать безопасное выполнение сборочно-сварочных работ.

Выбор и обоснование  выбора сборочно-сварочного оборудования выполнить по следующему плану:

- выбрать оборудование для сборки (сборочные кондукторы, стенды и установки, сборно- разборные приспособления, плита с Т- образными пазами, универсальные сборочные приспособления - стяжки, струбцины, распорки и т. Д).

- рассмотреть общие технические требования к сварочному оборудованию (ГОСТ 52630-2012, РД 03-614);

- рассмотреть условия эксплуатации оборудования (стационарное производство, монтажная площадка) – влияет на выбор источника, влияет на выбор рода сварочного тока, влияет на климатическое исполнение и категорию размещения оборудования;

- рассмотреть производственную программу (единичное, серийное, массовое) – влияет на режим работы оборудования;

- выбрать вид сварочного оборудования в соответствии с применяемым способом сварки и с наименьшей мощностью источника питания – для экономии энергоресурсов;

- указать техническую характеристику выбранного источника питания и сварочного оборудования;

2.6.  Расчет параметров режима сварки

В этом пункте необходимо рассчитать, подобрать и технологически обосновать режимы для всех видов сварки и основных типов сварных соединений , применяемых в данном проекте.

Режимы сварки охватывают все величины процесса, обеспечивающего получение сварных соединений в соответствии с требованиями чертежа и технических условий.

Формулы для расчета режима сварки  приведены в приложении 3.

2.7.  Технология сборки и сварки конструкции

В этом пункте следует  последовательно и подробно описать технологию сборки и сварки каждого сварного соединения. Обязательно выполнять эскизы подготовки кромок и сварных швов, описать тип шва, длину шва, способ сварки и способ сборки. Записать количество и размеры прихваток, сварочные материалы для прихваток, режим для прихваток, если он отличается от режима сварки. Записать режим сварки, сварочные материалы, количество проходов, применяемые приспособления и оборудование для всех сварных соединений.

2.8.  Выбор подъемно-транспортного оборудования

В этом пункте следует выбрать подъемно-транспортного оборудование, осуществляющее погрузку, транспортировку, разгрузку, а также кантовку металла, заготовок, деталей, сварных узлов и готовых изделий на всех стадиях технологического процесса.

Существует две основные группы подъемно-транспортного оборудования: оборудование периодического действия – грузоподъемные машины и транспортные средства и оборудование непрерывного действия – транспортирующие машины или конвейеры.

В сварочном производстве используют различные типы кранов, как передвижные – мостовые, подвесные, козловые, полукозловые, консольные, так и стационарные поворотные. Наибольшее распространение  получили электрические мостовые  краны, являющиеся универсальным подъемно-транспортным оборудованием, обслуживающим почти всю площадь цехового пролета, и в то же время не занимающим производственную площадь.

2.9.  Мероприятия по снижению напряжения и деформации

Определить, какие виды сварочных деформаций и напряжений возникают при сварке данного изделия. Разработать мероприятия по их уменьшению или исправлению. Эти мероприятия должны найти отражение в технологическом процессе.В случае применения термообработки, определить её вид и режим. Выбрать необходимое оборудование для устранения сварочных деформаций и напряжений.

2.10.   Выбор методов контроля сварных соединений

Выбор метода контроля сварных соединений осуществляется на основании  требований нормативной документации и зависит от следующих условий:

- вида, назначения конструкции и  требований технических условий;

- толщины свариваемых деталей и вида сварных соединений;

- от класса свариваемых сталей.

Дать краткое описание назначения и методики выполнения всех выбранных методов контроля сварных соединений.

2.11  Организация работ по изготовлению конструкции

Дать краткое описание организации сборочно-сварочных работ. В данном пункте должен быть эскиз проектируемого цеха (участка).  Также желательно представить схемы планировки  рабочих  мест для  выбранных способов сварки.

Организация сварочных работ должна предусматривать специализацию и высокую организацию рабочих мест, благоприятные условия труда, хорошее обслуживание рабочих мест, эффективную организацию трудовых процессов, своевременную аттестацию сварщиков.

В дипломном проекте следует показать специализированные участки или рабочие места по выполнению сварочных работ.

Организация сварочных работ в среде защитного газа должна предусматривать централизованную подачу защитного газа по трубопроводам из рампы, установленной в специальном помещении, к рабочим местам.

Организация рабочих мест сварщиков должна предусматривать обеспечение и правильную расстановку приспособлений, сварочного и вспомогательного оборудования.

3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО УЧАСТКА

Данный раздел включает в себя расчет себестоимости изделия.

Раздел выполняется в соответствии с методическими указаниями по выполнению курсового проекта по ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства

- БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Анализ проектируемого технологического процесса

Описать коротко опасные и вредные производственные факторы,  которые существуют или могут возникнуть при  выполнении  технологических операций процесса изготовления сварной конструкции. Анализ технологического процесса можно оформить в форме таблицы.

  - Производственная санитария

В данном пункте коротко рассмотреть вопросы производственной санитарии с указанием ГОСТов и других нормативных документов.

К производственной санитарии относится:

- оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата в рабочей зоне;

- защита работающих от шума, вибрации, электромагнитных излучений и др.;

- обеспечение требуемых нормативов естественного и искусственного освещения;

- поддержание в соответствии с санитарными требованиями территории предприятия, основных производственных и вспомогательных помещений.

  - Техника безопасности

В этом подразделе следует коротко описать технику безопасности при выполнении выбранных в дипломном проекте способах сварки (электробезопасность, пожаробезопасность, требования безопасности при работе с баллонами и.т.д.).

  - Индивидуальные средства защиты

Перечислить индивидуальные средства защиты при выбранных способах сварки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Заключении делаются общие выводы по изученному вопросу в соответствии с поставленными задачами исследования, не повторяя дословно выводов по параграфам; даются рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 5264–80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – М.: Изд-во стандартов, 1993. – 64 с.

- ГОСТ  16037–80. Соединения  сварные стальных  трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.– М.: Изд-во стандартов, 1980. – 46 с.

- ГОСТ  2601–84. Сварка  металлов.  Термины  и  определения основных понятий. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 56 с.

- ГОСТ 11969–79. Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 5 с.

- ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – М.: Изд-во стандартов, 1990.

- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – М.: Изд-во стандартов, 1989.

- Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: Учебник для сред.проф.образования. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: Учебник для сред.проф.образования. – 1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 256 с.

- Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: Учебник для сред.проф.образования. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448 с.

- Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве. - М.: Высшая школа,1991

- Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для сред.проф.образования. – 1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

Интернет-ресурсы:

- Информационные материалы Сварка и резка металлов. Форма доступа http://osvarke.info

- Информационные материалы Сварка и резка металлов. Форма доступа: http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=488&print

- Информационные материалы Лазерная резка и сварка металлов. Форма доступа: http://www.combetapro.ru/metal/group6/good37.html

- Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: http://arsil.ru/weldinfo/welding-metals.html

- Сварочный портал. Форма доступа:  www.svarka.com

- Информационно-поисковая система Форма доступа: OBO.RUдованиеwww.obo.ru